附件一

惠州开放大学老年大学教学楼LED显示屏采购清单
	序号
	设备名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	室内LED显示屏
	室内明320 SMD P1.86模组
画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接 
高刷新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅 
支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在 10s内不造成对视网膜热危害 (LR),且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家公章）
像素结构：1R1G1B
像素间距：1.86mm
像素密度：288906 点/㎡
维护方式：完全前维护 
灯珠尺寸：1515
模组尺寸：320（W）× 160（H）× 16.6（D） mm
模组分辨率：172 × 86
模组重量：0.46 kg/块
信号接口：HUB75E *  16（出货配置为16口接收卡）
防护等级：IP30
套件材质：塑壳 
封装品牌：国产铜线 
白平衡亮度：600 cd/㎡
色温：3000-10000 K可调
可视角：160°(H)/160°(V)
对比度：3000：1
色度均匀性：± 0.003Cx，Cy之内
亮度均匀性：≥ 97％
最佳视距：2.4m~6.2m 
电源接口：VH4PIN 
驱动方式：恒流驱动
扫描数：43S
换帧频率：60 Hz
刷新率：3840 Hz
灰度等级：最大支持16 bit 
峰值功耗：≤430W/㎡
平均功耗：≤145W/㎡
供电要求：AC：200-240V~
模组供电电压：DC：4.5-5V
模组峰值功耗：23W
模组最大电流：5A 
工作温度：-10 ℃ ~ 40 ℃
工作湿度：10%~80% RH（无冷凝水）
存储温度：-20 ℃ ~ 60 ℃
存储湿度：10%~85% RH（无冷凝水） 
包装尺寸：634 (W) mm × 380 (H) mm × 410 (D) mm
包装方式：1包40
毛重：0.545 kg/块
	26.5 
	㎡

	2
	支架结构
	平方LED模组一体化支架
支持大规模拼接
前密封设计
支持现场扩容
产品配置：左、右、上部默认40mm宽度包边封板，底座前封板
支架后部无封板 
材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等
备注说明：向后固定时需要后墙为承重墙，且墙面平整
颜色：黑色
净重：40kg/m² 
厚度：600mm
表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米
后拉杆长度：0-1800mm任意长度
底座高度：200-1200mm任意高度
弧度：0° 
适用规模：不限制拼接规模 
可定制范围：下单备注：屏幕物料代码+行列规模+底座高度+拉杆长度+LOGO需求
	27.42
	㎡

	3
	视频处理器
	12网口LED二合一拼控卡

机箱具备全彩OLED非触摸屏 分辨率128x64，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。

1U标准机箱 机架式设计，工业级机箱系统。

设备前面板具备按键，可支持亮度调节、信源切换。

前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。

支持3路视频信号同时输入，其中：1个HDMI 2.0接口支持分辨率4096 × 2160@60 Hz，1个HDMI 1.4接口支持分辨率1920 × 1200@60 Hz，1个DVI接口支持分辨率1920 × 1200@60Hz。

支持帧率自适应，图像采集可支持25HZ~60HZ自适应。

图像带载输出支持RGB、YUV444无损画质。

支持12路网口带载输出，带载高达780万像素；单台设备最大带载最大宽度8192，最大高度8192，每网口最大带载65W。

支持HDMI音视频复合流输入，支持3.5mm音频输出。

支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放；支持任意切换，拼接。

支持信源开窗和漫游功能。

支持1路虚拟条屏内容显示，支持颜色、字体、文字大小、滚动速度的设置，支持图片和文字。

支持电视墙编辑和窗口可视化操作。

支持最多 10个用户场景,可作为模板保存，可直接调用，方便使用。

支持多窗口显示：支持7个窗口任意布局，其中3个信源窗口、2个图片窗口、1个滚动文字窗口、1个底图窗口。

支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。

支持HDCP 2.2协议的高带宽数字内容保护技术。

支持自定义EDID设置。

支持热备份。

支持任意走线、无矩形框架限制。

支持通过客户端、Web等多软件端进行操作支持。

支持屏幕底图配置设置和更换。

支持屏保和开机logo配置。

支持屏幕除湿配置。

支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控UI菜单 。

支持通过按键进行亮度调节、信源切换等操作。

支持输出画面的亮度、对比度等参数的调整。

支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质。

支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换。

支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节。

支持护眼模式，有效保护观看者视力。

支持3840 Hz 高刷新率输出，纳秒级响应时间，视频画面更细腻流畅。

支持查看设备与LED屏幕的带载关系。

支持查看运行过程中屏幕异常的定位。

支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数。

支持异常箱体电压检测、箱体温度检测、设备温度检测。

支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接。

支持通过控制网口，通过网络SDK、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理。

支持通过控制网口链接多功能卡 实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能。

支持HDMI2.0及DVI 环通输出，HDMI环通输出最大支持4096*2160@60Hz DVI环通输出最大支持1920*1200@60Hz

开窗数量：3信源窗口+2分屏窗口+1条屏窗口+1底图

整机图层数：7

场景数量：10

底图数量：2

底图分辨率：最小640 × 480，最大1920 × 1200

底图格式：JGP/JPEG

字幕数量：1

字幕宽度：32760

字幕字体：支持小米+自定义(小于5M) 

音频输入接口数：2

音频输入接口类型：2路HDMI随路音频 

音频输出接口数：1

音频输出接口类型：3.5mm 音频输出 

视频输入接口数：3

视频输入接口类型：1路HDMI2.0+1路HDMI1.4+1路DVI

视频输入最大分辨率：HDMI2.0:4K;HDMI1.4:1080P;DVI:1080P

视频输入分辨率：HDMI2.0接口

最大支持分辨率：4096*2160@60Hz

最小支持分辨率：320*180@60Hz

可自定义分辨率，总分辨率不超过 884W@60Hz

极限宽度：144~8192 对齐方式：2对齐

极限高度：144~8192 对齐方式：1对齐

支持HDCP2.2

不支持隔行信号输入

HDMI1.4接口

最大支持分辨率：1920*1200@60Hz

最小支持分辨率：320*180@60Hz

可自定义分辨率，总分辨率不超过 260W@60Hz

极限宽度：144~4096 对齐方式：2对齐

极限高度：144~4096 对齐方式：1对齐

支持HDCP1.4

不支持隔行信号输入

DVI接口

最大支持分辨率：1920*1200@60Hz

最小支持分辨率：320*180@60Hz

可自定义分辨率，总分辨率不超过 260W@60Hz

极限宽度：144~4096 对齐方式：2对齐

极限高度：144~4096 对齐方式：1对齐

支持HDCP1.4

不支持隔行信号输入

视频输入处理特性：处理深度 8 bit 

采样格式：

RGB:444

YUV:444

YUV:422

YUV:420 

视频输出最大分辨率：常规（迷你）带载模式下：780W

大（标准）带载模式下：1300W

视频输出LED带载能力：常规（迷你）带载模式下：

单网口带载65W

宽度144~8192; 对齐方式：2对齐

高度64~8192; 对齐方式：1对齐

最大带载不超过780W

大（标准）带载模式下：

单网口带载292.5W

宽度144~8192; 对齐方式：2对齐

高度64~8192; 对齐方式：1对齐

最大带载不超过1300W

LED带载接口数：12

LED带载接口类型：RJ45

视频环通输出接口数：2

视频环通输出接口类型：1路HDMI2.0+1路DVI

视频环通输出分辨率：HDMI2.0接口

最大支持分辨率：4096*2160@60Hz

最小支持分辨率：320*180@60Hz

输出分辨率与视频输入分辨率保持一致

极限宽度：144~8192 对齐方式：2对齐

极限高度：144~8192 对齐方式：1对齐

支持HDCP2.2

DVI接口

最大支持分辨率：1920*1200@60Hz

最小支持分辨率：320*180@60Hz

输出分辨率与视频输入分辨率保持一致

极限宽度：144~4096 对齐方式：2对齐

极限高度：144~4096 对齐方式：1对齐

支持HDCP1.4

视频预监输出接口数：1

视频预监输出接口类型：HDMI 1.4

视频预监输出分辨率：1080P@60Hz 

遥控器：支持红外遥控器、射频遥控器 

控制网口：2个RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口

用于连接外部网络，可支持多设备网络级联管理

IR 输入：1个 3.5mm座子

支持红外遥控器接入

串行接口：1个调试串口（4Pin座子）+2个RS485中控控制串口（凤凰端子绿头插座） 

波特率：115200 

数据位：8

开关键：按键开关 

平均功耗：≤39W

电源接口数：1

电源接口规格：200～240 VAC, 50/60 Hz 

工作温度：0°C ~ 50°C

存储湿度：10% ～ 90%

工作湿度：10% ～ 90%

存储温度：-10°C ~ 50°C

包装尺寸（宽×高×深）：589mm × 103mm × 410mm

净重：3.28 kg

毛重：4.43 kg

产品尺寸（宽×高×深）：440mm × 44.5mm × 320.8mm 
	1
	台

	4
	配电柜
	控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制
面板控制: 一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制
电脑控制: 可一键延时启停，单路(按交流接触器)启停，紧急停止。对温度、烟雾等状态实时检测,并保存操作记录,报警记录。
电脑定时: 每天可设置最多4组时间段，按星期启停。定好时间后，支持脱机定时运行。
中控控制: 提供MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP协议
自动联机，直接操作，不用人工设置
保护内容：1）零线电缆高温保护  2）高温断电保护  3）短路保护  4）烟雾保护
输入电压：380V，三相五线
输出电压：220V
额定功率：20KW
输出回路：6个单相回路（AC220V） 
每路输出最大带载功率：≤3.33KW
回路状态监测：双回路
远程控制：有
分步逐级上电：有
计划任务上电：有
温度检测：有
壳体尺寸：400*300*130 单位mm
逻辑联动控制：有
主断路器：德力西63A断路器*1
交流接触器：德力西32A交流接触器*2
子断路器：德力西32A微型1P断路器*6
控制回路断路器：德力西10A 1P+N微型漏电保护断路器*1
零地排：8位铜排*1
PLC控制器：正松PLC-180控制器*1
PLC控制电源模块：正松DC24V电源*1
串口服务器：485转USB头*1
总重量：13KG
220V输出电缆：RVV3*2.5 mm²  最多接6根
380V供电总电缆：YJV-4*6mm²+4mm²
	1
	台

	5
	LED电源
	LED电源
可靠性高，负载能力强
100%满负载老化试验
完全宁静工作
保护功能具有：短路/过载
产品型号：DS-DP320I-1 
产品类别：全彩LED开关电源 
额定功率：180W
纹波噪声：100%Load：250mVp-p，10%-100%Load：<±1000mV，10%-50%Load：<±500mV; 
50%-100%Load：<±500mV;
电压调节范围：/
电压精度：±3.0%
输出电流：40A
线性调整率：±0.5%
负载调整率：±2%
输出电压：4.5V
启动、上升时间：3000ms，负载100%
保持时间：10ms/230VAC 负载100%
输入电压：200～240VAC
频率范围：47～63HZ
功率因数：≥0.45
效率：87%（Typ）
交流电流：3A（230VAC）
浪涌电流：50A/230VAC
泄漏电流：<1.5mA/230VAC
过负载：48~76A，打嗝模式，消除过载可自动回复正常工作 
工作温度：-30°C--60°C
工作湿度：20～90%RH 不凝露
存储湿度：10～95%RH 不凝露
存储温度：-40～+85℃ 
产品尺寸：190*82*30mm（长*宽*高）
	95
	个

	6
	LED磁铁
	室内高磁脚，M4-1417，160颗/袋
产品型号：M4-1417（LED室内320模组磁铁配件包） 
包装尺寸：200 (W) mm × 40 (H) mm × 85 (D) mm
毛重：1 kg
单包数量：160 颗
	15
	包

	7
	网线组件包
	LED模组级联短网线
六类网线
镀金水晶头
纯铜线芯
快速传输
环保材料
安全稳定
产品型号：LED-Cat6-S（LED模组级联短网线） 
导体材质：纯铜
导体线径：26AWG
接插端子：RJ45
长度尺寸：1570mm
颜色区分：黑
包装方式：1袋1根
功能：非屏蔽
	31
	根

	8
	电源线组件包
	LED模组接收卡DC电源线
优质接头
快速拔插
纯铜线芯
安全稳定
产品型号：LED-DC5V-S（LED模组接收卡DC电源线） 
导体材质：纯铜
导体线径：主线16AWG，支线18AWG（美标），约等于主线1.28mm²，支线0.807mm²（国标）
额定电流：5A
接插端子：2*UT2-4转VH4
长度尺寸：570mm
颜色区分：红/黑
包装方式：1捆10根
	6
	盒

	9
	电源线组件包
	LED模组电源级联AC电源线
优质接头
纯铜材质
U型冷压
安全稳定
产品型号：LED-AC220V-S（LED模组电源级联AC电源线） 
导体材质：纯铜
导体线径：3*2.5mm²
额定电流：16A
接插端子：3*UT1-4转3*UT1-4
长度尺寸：800mm
颜色区分：黑
包装方式：1捆5根
	19
	盒

	10
	HDMI光纤数据线
	HDMI线2.1版 8K60Hz高清线 电脑笔记本电视显示器投影仪视频连接 2.1版hdmi光纤 


	45
	m

	11
	音频线
	秋叶原音频线一分二3.5mm转双莲花电脑手机音响功放音箱aux连接线
	45
	m

	12
	定制包边
	科技木
	20
	㎡

	13
	操作终端
	i5-13400/16G/512G SSD+1T HDD/集显；搭配27英寸显示器
	1
	台

	14
	安装调试
	1、图纸方案
2、海康支架安装
3、屏幕及发送卡安装
4、配电柜安装
5、海康出货线缆布线
6、系统调试
7、使用培训
8、施工区域产生的垃圾清理
	25.78 
	㎡


附件二
惠州开放大学老年大学教学楼LED显示屏采购

报 价 文 件
报价单位：                        
2026年xx月xx日
目  录
一、报价书………………………………………………………………1
二、企业营业执照复印件………………………………………………3

三、入驻广东政府采购智慧云平截图…………………………………4

四、提供相关设备的检测报告…………………………………………5
报 价 书
惠州开放大学：
1、根据贵单位《老年大学教学楼LED显示屏采购

询价函》，经研究，我司愿意以总价XXX元（详见报价清单）为贵单位提供产品，并完全响应该询价函要求的服务内容。
2、我司在此声明，所递交的报价书及有关资料内容完整、真实和准确。
报价企业：                                          
企业地址：                                                          
法定代表人或其委托代理人： 这里是签字（签字或盖章）
联系电话：                  
电子邮箱：                  

日期： 2026年   月   日
老年大学教学楼LED显示屏采购

报价清单
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价(元）
	金额（元）

	1
	室内LED显示屏
	
	
	26.5 
	㎡
	
	

	2
	支架结构
	
	
	27.42
	㎡
	
	

	3
	视频处理器
	
	
	1
	台
	
	

	4
	配电柜
	
	
	1
	台
	
	

	5
	LED电源
	
	
	95
	个
	
	

	6
	LED磁铁
	
	
	15
	包
	
	

	7
	网线组件包
	
	
	31
	根
	
	

	8
	电源线组件包
	
	
	6
	盒
	
	

	9
	电源线组件包
	
	
	19
	盒
	
	

	10
	HDMI光纤数据线
	
	
	45
	m
	
	

	11
	音频线
	
	
	45
	m
	
	

	12
	定制包边
	
	
	16.4
	㎡
	
	

	13
	操作终端
	
	
	1
	台
	
	

	14
	安装调试
	
	
	25.78 
	㎡
	
	

	15
	合计
	


二、企业营业执照复印件
入驻广东政府采购智慧云平截图

设备相关检测报告

